ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФЕССИОНАЛ-СТРОЙПРОЕКТ»

- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

С.МУРЗИЦЫ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

(Утверждены Решением сельского совета Мурзицкого сельсовета Кулебакского района Нижегородской области от 27.04.2010 №12)

Пояснительная записка.

Правила землепользования и застройки.

Санитарные зоны.

1381– ПЗ

1381 – ППЗ

1381 - СЗ

- Перевоз

2009 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФЕССИОНАЛ-СТРОЙПРОЕКТ»

- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

С.МУРЗИЦЫ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

Пояснительная записка.

Правила землепользования и застройки.

Санитарные зоны.

1381– ПЗ

1381 – ППЗ

1381 - СЗ

- Лицензия Д 759021

- От 17 июля 2006г., выдана  Федеральным

- Агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству.

Ген. директор                                               А.А.Шершнев

Начальник ПКБ                                           Г.С.Волков

ГИП                                                                 В.Л.Беляков

- Перевоз

2009 г.

Проект разработан проектно-конструкторским бюро

ООО « Профессионал – СтройПроект»

Руководитель архитек. – стр. группы                             В.В. Барыкин

Исполнитель                                                                     А.А. Миронов

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | Переплет | 4 |
| 2 а) б) | Демонстрационные чертежи Схема градостроительного зонирования территории Схема санитарно – защитных зон | Иллюминированные Чертежи (компьютерная графика) М 1: 2000 | 4 4 4 |

- ОГЛАВЛЕНИЕ

№№                                         Наименование                                                   №№

п/п                                                                                                                    страниц

Введение                                                                                                                7

1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения

в них изменений                                                                                                   10

1.1. Правовые основания введения и сфера действий правил землепользования и застройки                                                                            10

1.2. Назначение правил землепользования и застройки                           12

1.3 Цели разработки и состав правил землепользования и застройки    14

1.4. Порядок подготовки проекта правил землепользования и

застройки                                                                                                       16

1.5. Порядок внесения изменений в правила землепользования и

застройки                                                                                                       20

1.6. Порядок утверждения правил землепользования и застройки         21

1.7. Порядок установления территориальных зон                                    23

1.8. Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства                                                       24

1.9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства                                                                                                        25

1.10. Предельные минимальные или максимальные  размеры

земельных участков и предельные параметры разрешенного                                      строительства, реконструкции объектов капитального строительства           28

1.11. Отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства   29

1.12. Правила использования объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил                                                           31

1.13. Использование и изменение объектов капитального

строительства соответствующих установленным Правилами градостроительным регламентам                                                                        31

1.14. Лица, осуществляющие землепользование и застройку                  32

1.15. Установление публичных и частных сервитутов                             33

2. Карта градостроительного зонирования с.Мурзицы                                    35

2.1 Карта градостроительного зонирования с.Мурзицы                           35

3. Градостроительные регламенты территориальных зон                                37

  - Область применения регламентов                                                          37

  - Общее описание карт градостроительного зонирования

территорий с.Мурзицы Кулебакского

района Нижегородской области                                                                    39

  - Общее описание градостроительных регламентов

территориальных зон, выделение в карте

градостроительного зонирования территории                                             41

области    Кулебакского района Нижегородской области

  - Типы территориальных зон, выделенных в картах

градостроительного зонирования территорий  с.Мурзицы

Кулебакского района Нижегородской области                                             45

    - Жилые зоны                                                                                       45

    - Общественно-деловые зоны                                                            45

    - Рекреационные зоны                                                                        45

    - Зоны водных объектов                                                                     46

    - Зоны производственных объектов                                                  46

    - Зоны специального назначения                                                      46

3.5 Градостроительные регламенты территориальных зон

по видам разрешенного использования земельных участков                     47

3.5.1 Жилые зоны                                                                                       47

3.5.2 Общественно-деловые зоны                                                            50

3.5.3 Рекреационные зоны                                                                        53

3.5.4 Зоны водных объектов                                                                     56

3.5.5 Зоны специального назначения                                                      56

3.5.6  Производственные зоны                                                                 56

3.5.8 Виды дополнительных ограничений                                              57

3.5.8.1 Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы.                    57

3.5.9 Градостроительные регламенты территориальных зон по

параметрам застройки земельных участков                                            64

3.5.9.1 Жилые зоны                                                                                    64

3.5.9.2 Общественно-деловые зоны                                                         69

3.5.9.3 Рекреационные зоны                                                                     69

3.5.9.4 Зона водных объектов                                                                   69

3.5.9.5 Производственные зоны                                                               70

Приложения                                                                                              71

П 1 Основные термины и определения                                                         72

П 2 Протокол согласования                                                                            76

- Введение

Настоящие Правила разработаны ООО «Профессионал-СтройПроект» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории с.Мурзицы систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для:

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;

- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития городской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

- установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

3. Настоящие Правила применяются наряду с:

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами с.Мурзицы по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

4. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории с.Мурзицы.

Проект включает в себя следующие основные части:

1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения

в них изменений.

2. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных в картах градостроительного зонирования.

3. Карты градостроительного зонирования территорий с.Мурзицы.

4.Карты санитарно-защитных зон

Проект правил разработан  в соответствии с Земельным кодексом Российской  Федерации, Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления.

При разработке проекта были использованы «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»

МДС 30 – Т – 99.

1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1.     Правовые основания введения и сфера действий правил землепользования и застройки

1.1.1.	Правила землепользования и застройки с.Мурзицы (далее по тексту -Правила) - являются местным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере градостроительной деятельности.

Правила принимаются в соответствии с:

- Федеральным законом «Об общих принципах организации                местного самоуправления РФ»;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Градостроительным кодексом Нижегородской области;

- Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления с.Мурзицы.

1.1.2. Правила утверждаются представительным органом местного самоуправления.

1.1.3. Правила регламентируют деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность на территории с.Мурзицы в отношении:

-правового зонирования территории и установлении требований (разрешений или ограничений) по видам использования и параметрам строительных изменений земельных участков и иных объектов капитального строительства;

- разработки и согласования проектов застройки отдельных участков, предоставления разрешений на строительство, на эксплуатацию вновь построенных (реконструируемых) объектов;

- подразделения территории на земельные участки;

- предоставления участков физическим и юридическим лицам;

- подготовки   условий   для   принятия   решений   об   изъятии   земельных участков для общественных нужд и установления публичных сервитутов;

-	соблюдения настоящих Правил посредством контроля за использованием строительных изменений объектов капитального строительства,
 - применения штрафных санкций в случае правонарушений;

- обеспечение открытости и доступности для граждан информации о землепользовании и застройке;

-	внесения дополнений и изменений в настоящие Правила;

-иных действий, связанных с регулированием землепользования и    застройки.

1.1.4. Правила применяются наряду с иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с.Мурзицы, государственными нормативами, правилами и стандартами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, иными обязательными требованиями.

1.1.5. Правила обязательны (в части соблюдения регламентов) для органов государственной власти, местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность и земельные отношения на территории  с.Мурзицы - как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

1.1.6. Правила являются местным нормативным правовым актом постоянного действия. Постоянное действие обеспечивается путем внесения в них дополнений и изменений.

1.2. Назначение правил землепользования и застройки

1.2.1. Правила вводят в с.Мурзицы систему регулирования землепользования и застройки, основанную на зонировании, то есть делении всей территории данных поселений  в пределах проектной поселковой черты на зоны градостроительного регулирования.

Для каждой зоны устанавливается градостроительный регламент по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Особому регулированию подлежат особо охраняемые природные территории, территории, подверженные опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2.2 Система регулирования застройки и землепользования
предназначена для:

- реализации планов, программ, утвержденной проектной и градостроительной документации, разработанных для развития поселковой территории;

- установления правовых гарантий по использованию и строительным изменениям недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения земельными участками и объектами недвижимости;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участие в принятии решений по вопросам землепользования и застройки;

- повышение эффективности использования земельных участков, создание условий для привлечения инвестиций в строительство;

- эффективного контроля деятельности органов местного самоуправления со стороны граждан, а также градостроительной (строительной) деятельности физических и юридических лиц со стороны органов контроля.

1.2.3 Переходный период введения системы регулирования
землепользования и застройки на основе правового зонирования территорий с.Мурзицы.

Применительно к территориальным зонам, выделенным в карте градостроительного зонирования для которых еще не установлены параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, органы местного самоуправления вправе осуществить регулирование землепользования и застройки по процедурам переходного периода.

В  течение  переходного периода органы местного самоуправления   с.Мурзицы:

- организуют разработку указанных параметров для соответствующих территориальных зон и включение этих параметров в настоящие Правила как дополнения к ним;

- организуют подразделение территории поселка на участки посредством разработки проектов планировки и межевания;

- обеспечивают переход к новой системе регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования в тех территориальных зонах, где установлены:

а)	виды разрешенного использования;

б)	параметры строительных изменений объектов недвижимости;

в)	сформированы земельные участки.

В указанных территориальных зонах регулирование землепользования и застройки осуществляется по процедурам, устанавливаемым правилами землепользования и застройки выше указанных поселений.

1.2.4 Правила, включая все входящие в их состав, документы и приложения, являются открытыми для физических и юридических лиц.

Органы местного самоуправления  с.Мурзицы обеспечивают возможность ознакомления с Правилами.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования.

1.3.  Цели разработки и состав правил землепользования и застройки

1.3.1	Основные цели:

- создание условий устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды;

- создание условий для планировки территорий муниципальных образований;

-	обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в т.ч. правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.3.2	Правила землепользования и застройки включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

1.3.3	Порядок применения правил землепользования и застройки и
внесения в них изменений, включает в себя положения:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

-	об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

-о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

-о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о внесении изменении в правила землепользования и застройки;

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

1.3.4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. На карте градостроительного   зонирования   в   обязательном   порядке   отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

1.3.5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

-виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

-ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.  Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки

(Статья 31 Градостроительного кодекса РФ)

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям территорий поселений, городских округов с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, городских округов.

2. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться в случае планирования застройки таких территорий.

3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

4. Применительно к части территории поселения или городского округа подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться при отсутствии генерального плана поселения или генерального плана городского округа.

5. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения, городского округа или межселенной территории либо к различным частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.

6. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки главой местной администрации утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия).

7. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению. (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)

8. В указанном в части 7 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;

2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям поселения, городского округа или межселенным территориям либо применительно к различным частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

5) иные вопросы организации работ.

9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации.

10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 настоящей статьи, в комиссию на доработку.

11. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

12. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса и с частями 13 и 14 настоящей статьи.

13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

14. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образования решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

15. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

16. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

17. Состав и порядок деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с Градостроительным Кодексом, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

  - Порядок внесения изменений в правила землепользования и

застройки

(статья 33 Градостроительного кодекса РФ)

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса РФ.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

1.6. Порядок утверждения правил землепользования и застройки

(Статья 32 Градостроительного кодекса РФ)

1. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

2. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе местной администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет".

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки.

1.7.    Порядок установления территориальных зон

(статья 34 Градостроительного кодекса РФ)

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой территориального планирования муниципального района;

3) определенных Градостроительным Кодексом территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

1.8.     Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  капитального строительства

(статья 37 Градостроительного кодекса РФ)

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительного Кодекса.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

1.9.     Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

(статья 39 Градостроительного кодекса РФ)

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

1.10.      Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры     земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

(статья 38 Градостроительного кодекса РФ)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные показатели.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

1.11.          Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

(статья 40 Градостроительного кодекса РФ)

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных Градостроительным Кодексом. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

1.12.         Правила использования объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил

1.Принятые до введения в действие Правил акты органов самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей Правилам.

2.Ранее предоставленные права на производство изменений объектов недвижимости остаются в силе при условии, что на день принятия Правил срок их действия не истек.

3.С введением Правил принятие решений по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Правилами.

4.Застройка земельных участков может осуществляться только в соответствии с установленными Правилами градостроительными регламентами.

1.13.        Использование и изменения объектов капитального строительства соответствующих установленным Правилами градостроительным регламентам

1.Существующие объекты недвижимости, являются несоответствующими градостроительным регламентам в следующих случаях:

- виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования определенных для соответствующей их местоположению территориальной зоны;

- виды их использования включены в перечни видов запрещенного использования определенные ограничениями по экологическим требованиям, ограничениями по условиям охраны памятников истории и культуры и археологического слоя иными дополнительными ограничениями;

- их параметры не соответствуют значениям, установленным применительно	к	соответствующим	территориальным  зонам
градостроительными регламентами, градостроительной документации,
государственным норматива, правилам, стандартам.

2. Несоответствующие градостроительным регламентам существующие объекты недвижимости могут использоваться без приведения их в соответствие с градостроительными регламентами, если их использование не опасно для жизни и здоровья людей, не противоречит ограничениями по экологическим требованиям, государственным или муниципальным интересам.

3.Запрет на использование существующих объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительными регламентами или срок приведения их в соответствие с градостроительными регламентами устанавливается исполнительным органом местного самоуправления.

4.Все изменения несоответствующих объектов недвижимости могут производиться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

1.14.  Лица, осуществляющие землепользование и застройку

1. Настоящие правила регулируют действия физических и
юридических лиц, заинтересованных:

- в приобретении прав на земельные участки, иные объекты недвижимости;

- в осуществлении строительных изменений объектов недвижимости; в использовании объектов недвижимости.

2. Физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении прав на объекты недвижимости, строительных изменений и использовании объектов недвижимости получают разрешение на допустимые изменения в администрации города в установленном порядке.

3. Порядок получения прав и осуществления изменений объектов недвижимости разрабатывается и утверждается исполнительным органом местного самоуправления с.Мурзицы.

1.15.  Установление публичных и частных сервитутов

1. В отношении земельных участков, иных объектов недвижимости могут устанавливаться публичные и частные сервитуты - право ограниченного пользования   чужой   недвижимостью   для   нужд,   которые   не   могут   быть обеспечены без установления сервитутов.

2. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским
законодательством. Права лиц, использующих земельный участок на
основании частного сервитута, определяются договором.

Частный сервитут устанавливается применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости для обеспечения интересов граждан и юридических лиц.

3. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным
правовым актом для обеспечения государственных или общественных нужд, без изъятия земельных участков.

Права лиц, использующих земельный участок на основании публичного сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, которым установлен публичный сервитут.

4. Сервитута могут устанавливаться для ограниченного использования
земельного участка в целях:

- строительства и реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- проведение работ по инженерной подготовке и защите территории; прохода, проезда через земельный участок;

- размещения межевых и геодезических знаков, обеспечения их
сохранности, доступности и зоны видимости;

- забора воды;

- проведения изыскательских, исследовательских нужд;

- иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитутов.

5. Сервитут может быть постоянным или срочным (установленным на определенный срок);

6. Сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Границы действия публичных сервитутов фиксируются на планах земельных участков.

7.Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путём принятия акта об отмене сервитута.

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

- 3.1.  Область применения регламентов

Решения по землепользованию и застройке территории с.Мурзицы  принимаются в соответствии с  чертежом Генерального плана развития поселков  и на основе установленных градостроительных регламентов:

1.Градостроительным регламентом (ст.36 Градостроительного кодекса РФ) определяется правовой режим земельных участков, ровно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2.Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:

- фактического использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных документами территориального планирования муниципальных  образований;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;

- занятые линейными объектами.

5. в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий, в составе земель сельскохозяйственного назначения.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведениях их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия;

9. Реконструкция указанных выше объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения  их   в   соответствие   с   видами   разрешенного    использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных выше земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

- 3.2. Общее описание схемы зон градостроительного регламентирования территорий  с.Мурзицы.

3.2.1. Вся территория поселений в  их административных границах подразделяется на территориальные зоны, которые фиксируются в Карте градостроительного зонирования.

3.2.2. В карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и их обозначения по принадлежности к соответствующему типу. Каждой территориальной зоне приписываются градостроительные регламенты.

3.2.3 Границы зон должны отвечать требованиям однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из

зон, выделенных на схеме. Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учётом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном не причинении несоразмеримого вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

3.2.4 Границы территориальных зон устанавливаются по:

1)линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений ;

2)красным линиям;

3)границам земельных участков;

4)границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5)границам муниципальных образований, в том числе границам внутри поселковых территорий поселка;

6)естественным границам природных объектов;

7)иным границам.

8)Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

3.2.5 Основой исходной информации, заложенной в карту
градостроительного зонирования, являются материалы  разработанного проекта Генеральных планов с.Мурзицы  в том числе:

1) Предложения по развитию планировочной инженерной и транспортной инфраструктуры поселков, в соответствии с разработанными Генеральными  планами с.Мурзицы;

2) Функциональное зонирование с.Мурзицы.

3) Карта экологических ограничений, проектные предложения по изменению СЗЗ.

3.2.6.На карте градостроительного зонирования показаны также границы зон дополнительных ограничений: по экологическим требованиям; коридоры инженерных коммуникаций,

3.2.7.Границы зон дополнительных ограничений устанавливаются в соответствии с утвержденными законодательными и иными нормативными документами.

3.3.    Общее описание градостроительных регламентов территориальных зон, выделенных в карте градостроительного

зонирования территории

3.3.1. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных в карте градостроительного зонирования территорий с.Мурзицы составляются применительно к каждой зоне и включают:

- градостроительные регламенты территориальных зон по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- виды дополнительных ограничений;

- градостроительные регламенты территориальных зон по параметрам застройки земельных участков.

3.3.2. Для каждого земельного участка, иного объекта капитального строительства, расположенного в пределах поселковой черты  разрешенным считается то использование, которое соответствует:

- основным градостроительным регламентам;

- дополнительным градостроительным регламентам по экологическим ограничениям в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- дополнительным градостроительным регламентам по экологическим ограничениям в случаях, когда земельный участок, иной объект капитального строительства расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

-иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты на договоры об установлении публичных и частных сервитутов, иные документы).

3.3.3. Список видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов капитального строительства видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов капитального строительства включает:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены;

- виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования объектов капитального строительства, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

- виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования.

3.3.4.	Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках настоящей Главы 3, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования.

3.3.5.	В пределах каждой зоны или её части могут быть установлены дополнительные ограничения. Дополнительные ограничения устанавливаются в границах зон действия экологических требований по охране окружающей среды, прочих требований.

Дополнительные ограничения могут включать:

- запрещенные виды использования;

- допускаемые виды использования при условии получения специального согласования;

- специальные требования.

3.3.6.	К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах действия зон ограничений, применяются все основные и дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам.

3.3.7.	Параметры разрешенного строительства в различных
территориальных зонах устанавливаются в соответствии с действующими нормами.

Список параметров разрешенного строительства изменения объектов может включать:

- размеры (минимальные или максимальные) земельных участков;

- отступы построек от границ земельного участка;

- предельную этажность (высоту) построек;

- предельный процент застройки участка;

- коэффициент использования земельных участков.

Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждому типу территориальных зон.

3.3.8.	В пределах зон, выделенных по видам разрешенного использования, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения капитального строительства, но с одинаковым видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3.3.9.	Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (зон), размещение которых требует отдельного участка, являются объектами, для которых необходимо специальное согласование.

3.3.10 Ограничения параметров разрешенного строительства для отдельных территориальных зон и земельных участков могут дополняться и разрабатываться по заказу администрации сельсовета и иных заинтересованных лиц путём соответствующих аналитических и проектных работ (с учётом характера территориальных зон, списков разрешенного использования, градостроительной и иной документации).

По мере разработки параметры включаются в Правила.

3.3.11	Существующие объекты капитального строительства являются несоответствующими регламентами в случаях, когда эти объекты:

- имеют вид использования не поименованный как разрешенный для соответствующей территориальной зоны;

- имеют параметры, несоответствующие установленным для данной территориальной зоны.

3.3.12.Все изменения несоответствующих регламентам существующих объектов, осуществляемые путём изменения вида и интенсивности их использования, изменения строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с регламентами.

- 3.4.     Типы территориальных зон, выделенных в карте градостроительного зонирования территории с.Мурзицы.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ устанавливаются следующие типы территориальных зон:

- 3.4.1. Жилые зоны

- Ж – 1  Застройка индивидуальными домами с  приусадебными хозяйствами;

Ж – 1А  Перспектива жилой застройки;

Ж -2 Застройка секционная мало и среднеэтажная;

Ж -3 Садовые участки;

- 3.4.2. Общественно-деловые зоны

О – 1 Территория общественно - делового центра;

О – 2 Территория общественно - делового подцентра;

О – 2А Проектируемый общественно - деловой подцентр;

О – З Территория  общеобразовательных и дошкольных  учреждений;

О – 4 Территория объектов культуры;

О – 5А  Проектируемая территория  для размещения спортивных сооружений;

КС  Территория культовых сооружений;

- 3.4.3. Рекреационные  зоны

- Р – 1  Рекреационные  зоны (зона природных ландшафтов);

Р – 2  Лесопарковая зона;

- 3.4.4. Зоны водных объектов

В -   Территория водных объектов;

- 3.4.5. Зоны производственных объектов

П – 1  Промышленная зона;

- П – 4 Предприятия IV класса врдности;

- П – 5  Предприятия V класса врдности;

П – 6  Граница санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

3.4.6. Зоны специального назначения

ВЗ – Скважина водозабора;

К – Захоронение немецких военнопленных.

- 3.5 Градостроительные регламенты

- 3.5. 1. Жилые зоны

Составляющими жилых зон являются зоны,  Ж – 1,  Ж–2,  Ж–3,Ж -4,Ж – 1А.

Типы жилых зон установлены в зависимости от предусматриваемых нормативов плотности населения и характера застройки каждой конкретной жилой зоны.

Ж – 1–застройка малоэтажными домами с приусадебными участками (коттеджная, индивидуальными домами )  Ж –1А –Перспектива жилой застройки.

Зона включает в себя преимущественно:

- коттеджную застройку;

- кварталы жилых домов усадебного типа;

- блокированные жилые дома с приусадебными участками.

Зона охватывает территорию, как сложившейся застройки, так и проектные территории.

Основные разрешенные виды использования :

- отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками;

- блокированные односемейные дома с приусадебными участками (скверы, цветники, газоны).

- личное подсобное хозяйство (ЛПХ)

-объекты инженерной инфраструктуры

- Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

- - сады, огороды;

- парники, теплицы, оранжереи, сооружения для выращивания цветов, фруктов, овощей.

- хозяйственные постройки, строения для содержания КРС, мелкого домашнего скота, птицы и медоносных пчел.

- для жилых домов усадебного типа - отдельно стоящие или встроенные гаражи;

- стоянки, но не более, чем на 2 транспортных средства на 1земельный участок;

- для блокировки жилых домов -  отдельно стоящие или встроенные гаражи;

- открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок.

- Виды использования объектов капитального строительства,

- требующие специального согласования:

- детские сады , иные объекты дошкольного воспитания ;

- школы начальные и средние;

- клубы многоцелевого и специализированного назначения;

- спортзалы, бассейны, ФОКи;

- поликлиники;

- больницы;

- аптеки;

- пункты первой медицинской помощи;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- магазины товаров первой необходимости;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- отделения, участковые пункты милиции;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- библиотеки;

- бани;

- предприятия общественного питания: кафе, закусочные, столовые.

- объекты инженерной инфраструктуры

Ж-2 Зона малоэтажной смешанной застройки

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с разменщением блокированных односемейных домов с участками , многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного и (ограниченно) других видов деятельности, скверов.

Основные виды разрешенного использования:

-блокированные односемейные и многосемейные дома с участками;

-дома квартирного типа до 3 этажей с участками;

-многоквартирные дома не выше 4 этажей;

-детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

-школы начальные и средние;

-аптеки;

-пункты оказания первой медицинской помощи;

-спортплощадки, теннисные корты,

-залы, клубы многоцелевого и специального назначения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-хозяйственные постройки;

-сады, огороды, палисадники;

-объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

-площадки для сбора мусора;

-детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

-спортзалы;

- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено-пристроенные, подземные, полуподземные).

Ж-3 Зона садоводства и дачного хозяйства

Зона садоводства и дачного хозяйства Ж-3 предназначена для размещения садовых и дачных участков с правомвозведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

-садовые и дачные дома;

-дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);

-постройки для содержания мелких животных;-

-сады, огороды, палисадники;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля;

-встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля;

-автостоянки;

Условно разрешенные виды использования:

-отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с придомовыми участками;

-пункты оказания первой медицинской помощи;

-спортивные площадки;

-отделения, участковые пункты милиции;

-аптеки;

-сезонные обслуживающие объекты;

-магазины;

-временные торговые объекты.

Ж – 4 коллективные сады

Зона представляет собой территорию сформированную из участков садовых обществ.

- Основные разрешенные виды использования :

- - садовый дом;

- - сады, огороды;

- - теплицы, оранжереи;

- - ёмкости для хранения воды;

- - надворные туалеты;

- - индивидуальные бани;

- - хозяйственные постройки;

- - индивидуальный гараж или стоянка.

- Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

- - помещение для администрации, охраны;

- - пожарные водоемы;

- - общественные резервуары для воды;

- - насосная;

- - площадка для сбора мусора;

- - автостоянка;

- Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- - пляжи,

- - киоски, лоточная торговля;

- - павильоны временной розничной торговли;

- - открытые гостевые стоянки.

- 3.5.2Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны формируются вокруг основных центров притяжения населения, вдоль транспортных и пешеходных связей в соответствии с проектными предложениями генерального плана. Общественно- деловые зоны складываются из зон деловой и коммерческой активности в центральной и периферических частях поселка, образуя единую систему.

О – 1 –Территория общепоселкового общественного центра, зона деловой и коммерческой активности.

Зона  охватывает общепоселковый центр, характеризующийся многофункциональным использованием.

- Основные разрешенные виды использования :

- кверы, газоны, цветники;

- высокая и партерная зелень;

- фонтаны;

- элементы дизайна, скульптура;

- театр;

- кинотеатр;

- дом культуры;

- библиотека;

- музей;

- планетарий;

- туристический центр;

- кафе, ресторан, бар, столовая;

- больница;

- станция скорой помощи;

- поликлиника;

- стадион;

- магазины;

- спортплощадки;

- бассейны, спортзал;

- школы средние;

- средние специальные и высшие учебные заведения;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- учреждения, связанные с отправлением культа;

- проектные организации;

- предприятия связи;

- предприятия бытового обслуживания;

- блокированные жилые дома;

- многоквартирные дома до 3-х этажей;

- многоквартирные дома до 3-х этажей, квартиры, в которых на 1- м этаже, разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей, с организацией отдельного входа для посетителей.

- Разрешенные виды использования, сопутствующие основным :

- сооружения для временного хранения транспортных средств.

- Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования :

- общественные туалеты

- киоски, лоточная торговля, павильоны временной торговли.

- О – 2  Территория подцентра (Зона деловой и коммерческой активности)

Зоны предназначены для проживания населения, размещения и использования объектов капитального строительства в целях обслуживания населения, проживающего в жилых зонах, для размещения административных, деловых и коммерческих учреждений.

- Основные разрешенные виды использования :

- скверы, газоны, цветники;

- средние специальные учебные заведения;

-  школы искусств, музыкальные школы;

-  клубы;

-  библиотеки;

-  музеи;

-  кинотеатры;

-  спортзалы;

-  бассейны;

-  ФОК, спортивные площадки, теннисные корты;

-  объекты, связанные с отправлением культа;

-   магазины товаров первой необходимости;

-   кафе; столовые;

-   предприятия бытового обслуживания;

-   парикмахерские;

-   пошивочные ателье;

-   ремонтные мастерские бытовой техники;

- предприятия связи;

- аптеки,;

-  поликлиники;

- гостиницы;

- здания администраций, офисы фирм;

- отделения банков;

- многоквартирные жилые дома;

- многоквартирные дома, квартиры, которые расположены на первом этаже, азрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей, с организацией отдельного входа для посетителей.

- Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

- сооружения для временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств, подземные;

- многоэтажные;

- временные сооружения для розничной торговли;

- рынки;

- общественные туалеты.

О-3, О-4, О-5А,КС  – общественно-деловые зоны,

Предназначенные для размещения объектов здравоохранения общепоселкового значения, общеобразовательных учреждений общепоселкового значения, территорий спортивных сооружений общепоселкового значения.

Основные разрешенные виды использования те же, что и для зоны О-2. Разрешенные виды использования сопутствующие основным те же, что и для зоны О-2.

Виды использования, требующие специального согласования те же, что и для зоны О-2.

- 3.5.3. Рекреационные зоны

Рекреационная зона складывается из озелененных территорий, входящих в состав природного комплекса поселка.

Р-1 –Рекреационная зона (зона природных ландшафтов).

Зона охватывает городские леса, лесопарки, рощи, лугопарки, пруды, озера – большую часть элементов, составляющих природные каркас. Цель организации зоны состоит: в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, в создании условий для отдыха населения и минимальном воздействии при этом на уязвимые элементы природного комплекса, в поддержании благоприятной экологической обстановки в поселке. В перспективе предполагается расширение пруда Ласточкины гнезда, увеличивая и расширяя тем самым назначение водоема, как противопожарного, так и создавая дополнительные условия для зоны отдыха.

- Основные разрешенные виды использования:

- поселковые парки;

- скверы, бульвары;

- зеленые насаждения: высокая и партерная зелень, газоны, цветники;

- элементы благоустройства;

- элементы дизайна, скульптурные композиции, фонтаны.

- Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

- игровые площадки, спортплощадки;

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- комплексы аттракционов;

- игровые залы;

- танцплощадки, дискотеки;

- летние эстрады;

- общественные туалеты;

- пункты первой медицинской помощи.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- предприятия общественного питания;

- открытые стоянки для автомобилей;

- зоопарки, зооуголки;

- пляжи и спасательные станции;

- опорный пункт охраны правопорядка;

- киоски, лоточная торговля.

Р-2 – Лесопарковая зона

Зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга на обустроенных открытых пространствах при соблюдении следующих видов разрешенного использования недвижимости.

- Основные разрешенные виды использования:

- общепоселковые леса;

- лесопарки;

- рощи;

- расчистка и поддержание в надлежащем виде водоемов;

- элементы благоустройства;

- элементы дизайна, малые архитектурные формы, скульптурные композиции;

- набережные.

- Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

- места для пикников;

- пляжи, лодочные и спасательные станции;

- игровые площадки;

- спортплощадки;

- больница;

- тренировочные базы;

- санатории, дома отдыха, профилактории;

- общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- предприятия общественного питания;

- открытые стоянки для автомобилей;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли;

- объекты пожарной охраны;

- очистные сооружения ливневой канализации.

- 3.5.4. Зоны водных объектов

В- зона водных объектов включает в себя территории:

Разрешенные виды использования водных объектов устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с Водным кодексом РФ № 136492-4 от 01.02.2005 г., значением, размерами и назначением объекта.

3.5.5 Зоны специального назначения

К – Захоронение немецких военнопленных

Зона выделена как территория захоронения немецких военнопленных участников Великой Отечественной войны.

При благоустройстве захоронений необходимо отвести площадки для отдания воинских почестей. Ширину площадки с твердым покрытием рекомендуется принимать не менее 4,5 метров, а длину – не менее 30 метров.

- 3.5.6. Производственные зоны

Составляющими производственных зон являются зоны:

П-4, П-5;  Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования  и определяются классом вредности.

Размещение новых  и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться после получения  положительного заключения центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы, с организацией санитарно- защитных зон до жилой застройки.

П-4, П-5 – Зоны предприятий IV-V класса вредности.                       (Санитарно-защитные зоны 100 м, 50 м)

- Разрешенные виды использования:

- предприятия IV класса вредности;

- предприятия V класса вредности;

- сооружения для временного и постоянного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- инженерные сооружения;

-склады, базы.

- 3.5.8 Виды дополнительных  ограничений

К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах действия зон ограничений, применяются  все основные и дополнительные  градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам.

- 3.5.8.1. Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы.

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых, зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения определяется:

- градостроительными регламентами в соответствии со статьями настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

- ограничениями, установленными законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых, зон санитарной охраны источников водоснабжения, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничения, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяются настоящими Правилами.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых зон установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-  Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- Санитарные правила и нормы «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02;

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий	и сооружений похоронного значения СанПиН 2.1.1279-03;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы СанПиН 2.1.7.1287-03;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- инструкция «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (№23-95 от 05.1971 г.);

- СП 3.1.089-96, ВП 13.31320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва».

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктур и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами  санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах

санитарно-защитных зон:

- объекты для проживания людей;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств или лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других  отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрации выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятия пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения общего пользования;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно- профилактические и оздоровительные  учреждения общего пользования.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными

органами санитарно - эпидемиологического и экологического  контроля  для использования процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами:

- озеленение и благоустройство территорий;

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, при соблюдении требования не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете; пожарное депо; бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания, мотели;

- гаражи и площадки для хранения общественного индивидуального транспорта, автозаправочные станции;

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно- исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП и электроподстанции;

- нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

- новые пищевые объекты в СЗЗ предприятий пищевой промышленности при исключении взаимного негативного влияния.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных

зон рек и иных водных объектов:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах прибрежных

защитных полос водных объектов:

- для прибрежной защитной полосы действуют те же виды ограничений, что и для водоохранных зон, а также запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории поселка также выделяются  прибрежные защитные полосы вокруг прудов. Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона три и более градуса.

6. Зона ограничения застройки – это территория, где на высоте более 2-х метров от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте  верхнего этажа которых интенсивность ЭМИ РЧ не превышает ПДУ. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах ограничения застройки от воздействия электромагнитных излучений радиочастотного диапазона устанавливаются:

- виды запрещенного использования в соответствии с Санитарными правилами и нормами «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе Санитарных правил и норм «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон

ограничения застройки от воздействия ЭМИ РЧ:

- жилые здания всех видов;

- стационарные лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения;

- детские дошкольные учреждения;

- средние учебные заведения;

- интернаты;

-другие здания, предназначенные для круглосуточного пребывания людей.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть                                разрешены по специальному согласованию с органами

санитарно-эпидемиологического надзора с использованием

процедур публичных слушаний:

- офисные здания и конторы различных фирм;

- административные здания;

- гостиницы, центры обслуживания туристов;

- музеи, выставочные залы;

- театры, киноконцертные залы;

- зрелищно-спортивные комплексы;

- библиотеки;

- бильярдные;

- компьютерные центры и Интернет-кафе;

- магазины и торговые комплексы;

- предприятия общественного питания;

- учреждения связи, банки;

- дома быта, фотосалоны, мастерские по ремонту;

- аптеки, поликлиники, центры психологической реабилитации;

- некоммерческие коммунальные предприятия;

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;

- парковки.

7. Жилая застройка вдоль фронта улиц (в шумовой зоне от автодорог) должна осуществляться зданиями с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений.

- 3.5.9 Градостроительные регламенты

- территориальных  зон по параметрам застройки земельных участков

- 3.5.9.1. Жилые зоны

- Ж-2– Зона секционной жилой застройки 2 – 3 этажей.

1.Параметры застройки:

2.Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома принимается из расчета :

- 17,3 м2 на одного человека при уплотнении существующей застройки;

- 15,7 м2 на человека в проектируемой застройке.

3.Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в отдельно-стоящих зданиях при соблюдении норм СНиП 2.07.01-89 и требований санитарных правил (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-01)

4. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что выходы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

5. Въезды в подземные гаражилегковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов и окон общественных учреждений не менее чем на 14 м.

6. Высота зданий :

- для жилых домов количество надземных этажей 2-3, с возможностью использования дополнительно мансардного этажа.

Параметры застройки для жилых зон устанавливаются в соответствии с действующими нормативами.

Ж – 1, Зона малоэтажной жилой застройки

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь участка.

Для территорий  нового строительства:

- для жилых домов усадебного типа – 700 м2 (включая площадь застройки);

- для блокированных  жилых  домов   (из расчета на одну квартиру) –  75 м2  (включая площадь застройки);

- для многоквартирных жилых домов.

2. Усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов – не менее чем на 3м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должен быть не менее 5м.

3. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее : от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома- 3м с учетом требований п.1.5 СП 30-102-99; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4м; среднерослых – 2м; от кустарника – 1м.

4. Постройки для содержания скота и птицы допускается  пристраивать только к усадебным  одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный не ближе 7 м от входа в дом.

5. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами. Расстояние от окон жилых  комнат до стен соседнего дома и хозяйственных  построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

6. Ширина улиц и дорог определяется  расчетом  в зависимости от интенсивности  движения  транспорта и пешеходов, состава размещаемых  в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных – коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается в, м : 40-80 ; улиц и дорог местного значения  15 – 25.

7. Расстояние между фронтальными границами участка и основным строением:

- для участков нового строительства – до 6 м;

- для участков сложившейся застройки – в соответствии с линией застройки.

8. Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, между строениями:

8.1. От основных строений до отдельно-стоящих хозяйственных и прочих строений:

- в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (приложение 1);

- в  соответствии  с  санитарными  правилами  содержания  населенных мест.

Примечания:

1. Расстояние измеряется до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласованию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3.Допускается содержание КРС-3, мелкого домашнего скота-10, птиц-30.

4. Разведение и содержание медоносных пчел регулируется Федеральным законом о пчеловодстве. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать количество пчелиных семей у граждан и юридических лиц в пределах границ поселений исходя из условий содержания медоносных пчел и в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и правилами.

Порядок регулирования безопасности размещения ульев с пчелиными семьями определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного участка, в противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо отделены от соседнего земельного участка зданием, строением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

9. Высота зданий.

9.1. Для всех основных строений домов усадебного типа и для блокированных домов количество надземных этажей – до 2-х с возможностью использования дополнительного мансардного этажа.

9.2.   Для всех основных строений многоквартирных жилых домов - количество надземных этажей – до 3-х с возможностью использования дополнительного мансардного этажа.

9.3. Шпили, башни, флагштоки – без ограничений.

10. Вспомогательные строения за исключением гаражей размещать со стороны улицы не допускается.

11. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются  в отдельно-стоящих зданиях при соблюдении норм СНиП 2.07.01-89* и требований санитарных правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-01).

12. Предприятия обслуживания,  разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

13. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения:

- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках должно быть не менее 6 м.

14. Требования к ограждению земельных участков:

- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными и высотой не более 1.6м;

- характер ограждения и его высота должны быть единообразны, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

-высота ограждений между земельными участками не более 2м.

- 3.5.9.2. Общественно-деловые зоны

- О-1, О-2 – Зона деловой и коммерческой активности

Параметры застройки:

1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений не более 10% площади первого этажа.

2. Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей до 3, с возможностью использования дополнительно мансардного этажа, шпили, башни, флагштоки – без ограничений.

- 3.5.9.3. Рекреационные зоны

- Р-1 – Рекреационная зона (зона природных ландшафтов)

Параметры использования территории:

- зеленые насаждения – 65-75%;

- аллеи и дороги – 10-15%;

- площадки – 8-12%;

- сооружения – 5-7%.

Р-2 – Лесопарковая зона

Параметры использования территории:

- зеленые  насаждения, открытые луговые пространства, водоемы –         93-97%;

- дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые сооружения –       2-5%;

- обслуживающие сооружения, хозяйственные постройки – 2%.

- 3.5.9.4. Зона водных объектов

- В – Территории водных объектов

Параметры застройки устанавливаются в соответствии с режимом охраны водоема.

- 3.5.9.5. Производственные зоны

П-4 – Зона предприятий IV класса вредности.

П-5 – Зона предприятий V класса вредности.

Для зон  П-4, П-5 параметры застройки определяются в зависимости от специфики и технологии производства предприятия.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- П 1. Основные термины и определения

Блокированный жилой дом – жилой дом квартирного типа, состоящий из 2-х или более квартир, каждая из которых  имеет изолированный выход на отдельный земельный участок.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах разрешено в силу наименования этих видов в Правилах, при соблюдении правил, установленных нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Градостроительный регламент – совокупность установленных правилами застройки параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских поселениях, а также допустимых изменений объектов капитального строительства при осуществлении градостроительной деятельности в пределах каждой зоны.

Градостроительные требования (требования к ведению градостроительной деятельности) – нормативные положения, регулирующие градостроительное развитие территории в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории (недвижимости) удовлетворять необходимым общественным требованиям к ее состоянию и использованию.

Жилой дом усадебного типа – жилой дом, имеющий отдельный земельный участок.

Зонирование – деление территории на зоны  при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Зона градостроительного регулирования – часть территории города, применительно к которой и соответственно ко всем земельным участкам и иным объектам капитального строительства, там расположенным, устанавливается единый градостроительный регламент разрешенного использования и строительного изменения объектов капитального строительства.

Земельный участок – выделенный в соответствии с законодательством единичный участок территории с официально обозначенными границами для использования, обустройства, строительства.

Изменение объектов капитального строительства – любое изменение вида использования земельного участка или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых или существующих строений  или сооружений, изменение размеров земельного участка.

Индивидуальная жилая застройка – застройка кварталов жилыми домами, предназначенными для проживания одной семьи и имеющими отдельные земельные участки.

Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые с отступом от красных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.

Межевание – комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проекте и на местности границ существующих пи вновь формируемых земельных участков как объектов капитального строительства.

Минимальная площадь  и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.

Многоэтажная жилая застройка – застройка кварталов и микрорайонов многоквартирными жилыми домами от 4-х до 5-ти этажей.

Малоэтажная жилая застройка – застройка кварталов и микрорайонов многоквартирными жилыми домами от 2-х до 3-х этажей.

Недвижимость (объектов капитального строительства) – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмеримого ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья.

Обременения (ограничения) – наличие установленных законом или уполномоченным органом в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении.

Разрешенное использование земельных участков  и иных объектов в градостроительстве – использование объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом: ограничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодательством РФ, а также сервитуты.

Приусадебный участок – земельный участок, имеющий установленные границы, непосредственно примыкающий к жилому дому, предназначенному для проживания одной семьи.

Правила землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений (правила застройки) – нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие использование и изменение объектов недвижимости посредством введения градостроительных регламентов.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Для собственника недвижимого имущества, в отношении которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.

ПРОТОКОЛ

Совещания по рассмотрению проекта

«Правила землепользования и застройки»

с.Мурзицы

с.Мурзицы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Глава местного самоуправления	- А.В.Веснин Мурзицкого сельского совета

Главный архитектор Кулебакского района	- В.Н.Лапаев

Заместитель генерального директора                 - Е.А.Цыганов

ООО «Профессионал-СтройПроект»

СЛУШАЛИ:

Главу местного самоуправления                         - А.В.Веснина  Мурзицкого сельского совета

Главного архитектора Кулебакского района     - В.Н.Лапаева

ПОСТАНОВИЛИ

- Отвести площадь под перспективную застройку ограниченную ул.Кутузова и далее на север до границ села;

- площадь восточнее за ул.Строителей и ул.Совхоз Кулебакский.

- Отвести территорию у дома культуры и детского сада в перспективе для обустройства спортивной площадки.

- При разработки проекта «Правила землепользования и застройки с.Мурзицы» отметить работы по расширению противопожарного пруда на северо-востоке села.

Глава местного самоуправления	                - А.В.Веснин Мурзицкого сельского совета

Главный архитектор Кулебакского района	                - В.Н.Лапаев

Заместитель генерального директора                                        - Е.А.Цыганов

ООО «Профессионал-СтройПроект»